МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Кафедра Системного аналізу та управління

ЗВІТ

Лабораторна робота №3

З дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав:

студент групи 122-22-5

Вієнко В.Ю.

Перевірив: доцент 
Мінєєв Олександр Сергійович

м. Дніпро

2025

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case)

Мета: Набування навичок у написанні тест-кейсів різних пристроїв.

Хід роботи

Ноутбук — це портативний персональний комп’ютер, який поєднує в собі дисплей, клавіатуру, сенсорну панель (тачпад), акумулятор і системний блок.
Основні компоненти:

- екран (монітор),

- клавіатура,

- тачпад,

- акумулятор,

- порти підключення (USB, HDMI, аудіо),

- операційна система (наприклад, Windows або Linux).

Мета тестування — перевірити якість роботи апаратної та програмної частини ноутбука, його зручність, стабільність та безпечність.

1. Test Case: Перевірка запуску ноутбука

Pre-condition:
Ноутбук вимкнений, заряд батареї ≥ 30%, адаптер живлення не підключений.

Кроки:

- Натиснути кнопку живлення на корпусі ноутбука.

- Спостерігати за індикатором живлення (увімкнення протягом 2 секунд).

- Дочекатися появи логотипа BIOS (протягом 5 секунд).

- Дочекатися завантаження ОС (до 25 секунд).

Result:
Ноутбук успішно вмикається, ОС завантажується за 24 секунди, CPU завантаження 10%, RAM використання 35%. Статус — Pass.

Priority: High
Severity: Major

2. Test Case: Перевірка вимкнення ноутбука

Pre-condition:
Ноутбук увімкнений, всі програми закриті.

Кроки:

- Вибрати «Пуск» → «Вимкнення».

- Спостерігати за індикатором живлення (повне вимкнення протягом 10 секунд).

Result:
Ноутбук вимикається за 9 секунд, індикатор живлення гасне, CPU 0%, RAM 5%. Статус — Pass.

Priority: High
Severity: Major

3. Test Case: Перевірка переходу в режим сну

Pre-condition:
Ноутбук увімкнений.

Кроки:

- Вибрати «Пуск» → «Режим сну».

- Спостерігати за індикатором живлення (блимає).

- Натиснути будь-яку клавішу для пробудження.

Result:
Ноутбук переходить у сплячий режим за 3 сек, відновлюється за 2 сек, CPU 5%, RAM 30%. Статус — Pass.

Priority: Medium
Severity: Minor

4. Test Case: Перевірка підключення до Wi-Fi

Pre-condition:
ОС завантажена, є доступна Wi-Fi мережа.

Кроки:

- Відкрити список мереж.

- Вибрати потрібну мережу, ввести пароль.

- Перевірити підключення до Інтернету.

Result:
Wi-Fi підключено, швидкість завантаження 50 Mbps, швидкість вивантаження 20 Mbps, пінг 15 мс. Статус — Pass.

Priority: High
Severity: Major

5. Test Case: Перевірка заряджання батареї

Pre-condition:
Заряд батареї ≤ 20%, адаптер відключений.

Кроки:

- Підключити адаптер живлення.

- Спостерігати за індикатором зарядки.

Result:
Індикатор горить, заряд батареї збільшується з 18% до 40% за 15 хвилин. Статус — Pass.

Priority: High
Severity: Major

6. Test Case: Перевірка розрядки батареї

Pre-condition:
Батарея заряджена на 100%, адаптер відключений.

Кроки:

- Використовувати ноутбук під навантаженням (браузер, відео, текст).

- Спостерігати за рівнем заряду кожні 10 хвилин.

Result:
Заряд зменшився до 10% за 2 години 30 хв, попередження про низький заряд з’явилося вчасно. Статус — Pass.

Priority: Medium
Severity: Minor

7. Test Case: Перевірка клавіатури

Pre-condition:
Ноутбук увімкнений, відкрита програма «Блокнот».

Кроки:

- Натискати всі клавіші по черзі.

- Перевірити правильність введення символів.

Result:
Усі клавіші працюють, натискання точні, символи введено правильно. Статус — Pass.

Priority: High
Severity: Major

8. Test Case: Перевірка сенсорної панелі (Touchpad)

Pre-condition:
Ноутбук увімкнений.

Кроки:

- Рухати курсор пальцем у різні сторони.

- Виконати клік, подвійний клік, скрол.

Result:
Курсор рухається точно, всі жести працюють. Статус — Pass.

Priority: High
Severity: Major

9. Test Case: Перевірка USB-портів

Pre-condition:
Під рукою флешка.

Кроки:

- Вставити флешку у всі порти по черзі.

- Перевірити визначення пристрою.

Result:
Флешка виявлена у всіх портах, швидкість читання 20 MB/s, запис 10 MB/s. Статус — Pass.

Priority: High
Severity: Major

10. Test Case: Перевірка Bluetooth

Pre-condition:
Bluetooth-гарнітура в режимі сполучення.

Кроки:

- Увімкнути Bluetooth.

- Підключитися до гарнітури.

- Відтворити аудіо.

Result:
Підключення встановлено, звук чистий, затримка 30 мс. Статус — Pass.

Priority: Medium
Severity: Minor

11. Test Case: Перевірка вебкамери

Pre-condition:
Установлена програма «Камера», ОС завантажена.

Кроки:

- Відкрити програму «Камера».

- Перевірити зображення з вебкамери.

- Зробити фото та перевірити його збереження.

Result:
Камера працює, зображення чітке, роздільна здатність 1920×1080 px, фото збережено за 1 сек. Статус — Pass.

Priority: Medium
Severity: Major

12. Test Case: Перевірка мікрофона

Pre-condition:
Запущена програма запису звуку.

Кроки:

- Натиснути «Запис».

- Промовити фразу «Тест мікрофона».

- Відтворити запис.

Result:
Звук записано чітко, рівень сигналу 70%, фон шуму ≤ 5%. Статус — Pass.

Priority: Medium
Severity: Minor

13. Test Case: Перевірка динаміків

Pre-condition:
ОС завантажена, аудіофайл готовий до відтворення.

Кроки:

- Відтворити аудіофайл тривалістю 3 хв.

- Перевірити якість звуку і гучність.

Result:
Звук чистий, без перешкод, гучність 75%, баланс L/R 50/50%. Статус — Pass.

Priority: High
Severity: Major

14. Test Case: Перевірка екрану

Pre-condition:
Ноутбук увімкнений, відкрита програма для відображення тестових зображень.

Кроки:

- Переглянути різні кольорові зображення.

- Перевірити яскравість, контраст та відсутність битих пікселів.

Result:
Екран без мертвих пікселів, яскравість 250 nits, контраст 1000:1. Статус — Pass.

Priority: High
Severity: Major

15. Test Case: Перевірка виходу HDMI

Pre-condition:
Є зовнішній монітор і кабель HDMI.

Кроки:

- Підключити HDMI.

- Перевірити дублювання зображення.

- Виміряти роздільну здатність зовнішнього монітора.

Result:
Зображення дублюється, роздільна здатність 1920×1080 px, частота 60 Hz. Статус — Pass.

Priority: Medium
Severity: Minor

16. Test Case: Перевірка Ethernet-порту

Pre-condition:
Наявний LAN-кабель, активне інтернет-з’єднання.

Кроки:

- Підключити LAN-кабель.

- Перевірити доступ до Інтернету.

- Заміряти швидкість з’єднання.

Result:
З’єднання стабільне, швидкість завантаження 100 Mbps, вивантаження 50 Mbps, пінг 10 мс. Статус — Pass.

Priority: Medium
Severity: Minor

17. Test Case: Перевірка веббраузера

Pre-condition:
Підключено до Інтернету.

Кроки:

- Відкрити браузер.

- Перейти на сайт google.com.

- Заміряти час завантаження сторінки.

Result:
Сторінка завантажується за 1,2 сек, без помилок відображення. Статус — Pass.

Priority: Low
Severity: Minor

18. Test Case: Перевірка оновлення системи

Pre-condition:
Підключено до Інтернету.

Кроки:

- Відкрити «Windows Update».

- Натиснути «Перевірити оновлення».

- Встановити знайдені оновлення.

Result:
Система знаходить і встановлює 3 оновлення за 8 хв, перезавантаження успішне. Статус — Pass.

Priority: Medium
Severity: Major

19. Test Case: Перевірка системного охолодження

Pre-condition:
Ноутбук працює під навантаженням (браузер + відео + тест CPU).

Кроки:

- Запустити тест CPU (Cinebench).

- Спостерігати за вентилятором та температурою CPU.

Result:
Вентилятор працює, температура CPU 65°C, температура корпусу 40°C. Статус — Pass.

Priority: High
Severity: Major

20. Test Case: Перевірка звуку при підключенні навушників

Pre-condition:
Ноутбук увімкнений, динаміки працюють.

Кроки:

- Підключити навушники.

- Відтворити аудіо.

- Перевірити перемикання звуку з динаміків на навушники.

Result:
Звук автоматично перемикається на навушники, гучність 80%, баланс L/R 50/50%. Статус — Pass.

Priority: Medium
Severity: Minor

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було опрацьовано основи складання тест-кейсів та їх структурних елементів. Виконання практичних завдань дозволило набути навички створення зрозумілих, логічних та детальних тест-кейсів для оцінки якості апаратно-програмних пристроїв. Робота сприяла глибшому розумінню процесу тестування, методів документування тестів, фіксації помилок та формування рекомендацій щодо їх усунення.